Технические характеристики полуприцепа специального сельскохозяйственного ПСС-36 в базовой комплектаций

1.Фодем на рессорах с реактивными тягами(Pronar(Польша),ADR Италия) ось 130х2150 квадрат; Полная масса 46т. Задняя и передняя ось подруливающая, что облегчает ход полуприцепа на поворотах и предотвращает износ шин.

2. Шины повышенной устойчивости 600/50хR22.5 (нагрузка 6,3 т. при 40 км/ч.) производство  Mitas, (Чехия).  Диски колес-PRONAR (Польша).

3. Тормозная система пневматическая одноконтурная.

4. Гидросистема имеет пять гидроцилиндров (РБ “Белпромимпэкс").

5. Кузов с задним объемным бортом.

6. Гидровлически подвижная стенка создает прессовочный эффект.

7. Дно состоит из двух частей: первая часть – неподвижная металлическая сварная конструкция ;  вторая часть – подвижная , металлическая конструкция, при разгрузке движется к заднему борту.

8. Задний борт гидравлически открывается.

9. Механическая опора дышла (изменение высоты вручную).

10. Электрическое система 12 вольт.

11. Грузоподъемность – 36 т, объем-48 м3   (с задним объемным клапаном).

12. Габаритные размеры кузова ДхШхВ -9400х2475х2100 мм.

13. Габаритные размеры полуприцепа  ДхШхВ -11300х2500х3470 мм.

14. Погрузочная высота –по боковым бортам 3000мм.

15. Кузов полуприцепа является жестко сварной конструкцией, состоит из рамы (толщина покрытия 4 мм) и двух бортов(толщина стенки 3 мм ). Передвижение пола подвижного и выталкивателя осуществляется с помощью гидроцилиндров, по периметру выталкивателя установлены полиуретановые уплотнения. На подвижном полу установлены пластины скольжения.